- 询价文件

项目编号：CQ7Y 2019007、008、009、010

项目名称：重庆市第七人民医院高频电刀等项目

采购人：重庆市第七人民医院

- 二〇一九年五月

重庆市第七人民医院

高频电刀等设备询价文件

编号 CQ7Y2019007、008、009、010

一、采购项目

该项目分四个合同包实施，各合同包相关情况如下：

合同包一：重庆市第七人民医院彩色胶片打印机项目，采购编号CQ7Y2019007 ，最高限价为人民币 5万元；

合同包二：重庆市第七人民医院高频电刀项目，采购编号CQ7Y2019008，最高限价为人民币 10万元；

合同包三：重庆市第七人民医院脑电图机项目，采购编号CQ7Y2019009，最高限价为人民币9.8万元；

合同包四：重庆市第七人民医院动脉硬化检测仪项目，采购编号CQ7Y2019010，最高限价为人民币9.9万元；

实施内容及相关要求详见“附件2”。

二、采购方式

询价采购

三、有关说明

（一） 询价文书获取方式

拟参与询价的企业通过重庆市第七人民医院官网（ www.cq7y.com）获取询价文书（不提供现场发售）。

（二）报名方式

该项目只在询价当天2019年6月5日下午14：30—15：00集中报名，并与接受询价文件同步进行。该项目不接受其他方式报名。

（三）询价文件递交时间：

2019年6月5日下午14：30—15：00。

（四）询价采购地点：重庆市第七人民医院行政楼二会议室（重庆市巴南区李家沱工联一村1号）。

（五）询价采购时间：2019年6月5日00北京时间下午15:00。询价开始10分钟后，供应商仍未到场参加询价的，该供应商的询价文件按自动弃权处理。

（六）供应商须同时满足以下两个条件，其询价才被接受：

按时递交询价文件；

（七）供应商法定代表人或其授权代表参加开标会时须携带有效身份证明原件。

四、询价有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物询价中同时参与询价。

（二）本项目的询价文书、补遗文件（如果有）一律在重庆市第七人民医院官网（ www.cq7y.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价文书、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过询价截止时间或不按询价文书规定，恕不接受。

五、项目技术要求

（一）供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的产品，若其中任意一项不能满足，则视为无效报价（该项目技术方案详见“附件2”）。

（二）标准要求：成交供应商提供的医疗器械必须是全新的，完全符合医疗器械国家标准；没有国家标准的，须符合医疗器械行业标准。如达不到相关标准，采购人有权向成交供应商提出解除合同。

（三）成交供应商提供的医疗器械须有产品注册证书、合格证明，不得提供过期、失效、淘汰的医疗器械。否则，采购人有权向成交供应商提出解除合同并向药品监督管理部门报告。

六、商务条款

（一）实施时间、地点及验收方式

1.实施时间

成交供应商应在采购合同签定后20个日历日内交货并完成安装调试。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应在采购人人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

a设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

d在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（6）产品包装材料归采购人所有。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

质保期均为3年，从验收合格之日算起。

（2）供应商的质量保证期承诺优于上述年限的，按供应商实际承诺执行。

（3）供应商投报产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在询价文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（4）厂家在重庆设有专门负责售后服务的分公司（需要提供营业执照复印件），有厂家的售后服务工程师常驻重庆。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在4小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在36小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由供应商和厂家承担。

c技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行免费升级服务。

d其他服务要求：

（a）质保期内保证开机率≥95%。

（b）质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，由供应商包修、包换、包退（指产品整体、非部件），并承担修理、调换或退货全部费用。

（c）同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换合同规定的产品。

（d）发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换合同规定的产品。

（e）符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。

（f）换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

（g）因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

（2）质保期外服务要求

a质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，供应商和厂家应在4小时内做出响应并到场，采取相应措施，36小时内解决故障。

4.维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

（三）付款方式

由采购人自行付款，具体支付办法为：

设备安装调试、正常使用一个月后付90%，一年后付5%，质保期满付5%（不计利息）。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）培训

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（六）其他

其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定。

七、询价文件制作要求

供应商提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本询价文书中要求的所有资料，供应商必须提供真实的、准确的，若供应商有弄虚作假、串通报价和欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由供应商承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

询价文件由资质文件、技术文件和报价文件组成，各类文件按A4纸规格分别装订，然后将三类文件装入一个信封并密封。询价文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。询价文件的正本、副本应分别密封。信封封面注明项目名称、采购编号、供应商名称、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封等字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。未按规定密封可能导致询价文件被拒绝接收。询价文件制作要求如下：

（一）资质文件内容要求

1、基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：供应商法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

2.特定资格条件（彩色打印机除外）

（1）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》。

供应商投标货物技术参数必须与其提供的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》相一致。《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》对产品技术参数描述不完整的，供应商必须提供投标货物与《中华人民共和国医疗器械注册证》相配套的产品说明书。

（2）国家医疗器械生产或经营许可证。

（3）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质。

以上所有证照必须年审合格，且在有效期内；函件必须为加盖鲜章的原件；复印件必须清晰可见，且加盖供应商单位鲜章。

（二）技术文件内容要求

1、投标货物技术性能、技术指标介绍；

2、国家认可的检测中心出具的投标货物的完整检测报告；

3、投标货物与招标货物技术参数差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码)；

4、投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

5、技术方案中要求的其他资料。

（三）报价文件要求

1、询价一览表

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下，对询价货物进行报价。报价要求为：

（1）对项目的报价应填报《询价一览表》

（2）本次报价数量以询价文书提供的计算，供应商一次性报出不得更改的唯一价格。

（3）本次报价应包含以下费用：产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。

报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未签字或未加盖公章的，视为无效。报价表按“附件1”和“附件2”格式填写密封后递交，若大写与小写金额不一致，以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

本

八、无效报价情形

（一）资质审查不合格的（即供应商提交的资质文件不符合询价文书资质文件内容要求的）；

（二）询价文件未密封的；

（三）询价文件逾期送达的；

（四）询价保证金不足的；

（五）询价文件与询价文书实质性要求有严重背离的；

（六）没有按照询价文书要求由询价供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；

（七）报价超过最高限价的；

（八）询价文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标的；

（九）未完全响应本询价文书技术方案及商务条款的；

（十）询价文件有多个投报方案或报价的；

（十一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物询价中同时参与询价的；

九、成交供应商的确定

成交方法：最低价成交法。在符合采购需求，质量和服务相等且报价不超过最高限价的前提下，报价最低的供应商确定为成交供应商；若报价最低的供应商有两个及以上相同，则采取抓阄的方式确定成交供应商。

结果公示：成交结果在重庆市第七人民医院官网（ www.cq7y.com）上公示,公示时间为5个工作日。

十、签订采购合同

成交供应商应在领取成交通知书后30日内，按照询价文书和其提交的询价文件与采购人签订采购合同。成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的，保证金不予退还，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

十一、废标条款

有下列情形之一的，重新组织采购或取消本次采购：

（一）符合专业条件的供应商或者对询价文书作实质响应的供应商不足3家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

十三、成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询价小组，负责成交供应商的确定及争议事项的裁定。

十四、采购人

重庆市第七人民医院

联系人：孙老师  联系电话：62859576

附件：1、询价文件格式目录

2、技术方案

3、合同范本

重庆市第七人民医院

2019年5月30日

附件1：询价文件格式

1、询价文件信封封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

不准在   年   月   日北京时间下午       前启封

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

2.询价文件资质部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

资质文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

3.询价文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书

（六）诚信声明

（七）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》

（八）国家医疗器械生产或经营许可证

（九）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

4.询价文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权                                     （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                     供应商法定代表人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                   （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》

供应商投标货物关键性技术参数（“*”条款）在其提供的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》中应有体现。《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》对投标货物关键性技术参数（“*”条款）未体现和描述的，供应商必须提供投标货物与《中华人民共和国医疗器械注册证》相配套的产品说明书。产品说明书上必须对投标货物关键性技术参数（“*”条款）在《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》中未体现和描述的条款进行体现和描述。

（八）国家医疗器械生产或经营许可证

（九）供应商如为代理商，须提供所投产品品牌代理资质

5.询价文件技术部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

技术文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

6.询价文件技术部分目录

技术文件目录

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；

（二）国家认可的检测中心出具的投标货物的完整检测报告；

（三）招标与投标货物技术参数差异表

（四）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（五）技术方案中要求的其他资料。

7.询价文件技术部分内容及格式

（一）投标货物技术性能、技术指标介绍；

（二）国家认可的检测中心出具的投标货物的完整检测报告；

（三）招标与投标货物技术参数差异表

| 设备名称 | 招标设备 技术参数 | 投标设备 技术参数 | 差异或响应 | 差异说明 | 询价文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应对技术方案中的所有条款进行逐一应答，还需在“询价文件对应页码”栏内写明技术支持文件的页码。

2、若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3、若有差异，请在“响应或差异”处填写差异，技术参数优于招标文件要求的在“差异原因”处填写正偏离；相应技术参数低于招标文件要求的在“差异原因”处填写负偏离。

（四）投标货物（与实际所投相符的货物）的彩色样本（复印、扫描无效）；

（五）技术方案中要求的其他资料。

8.询价文件报价部分封面

×××××××××××××××××××× 项目

项目编号：××××××

询   价  文  件

报价文件部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年     月       日

9.询价文件技术部分目录

报价文件目录

询价一览表

10.询价文件技术部分内容及格式

询价一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 质保期 |  | 实施时间 |
| 供应商投报总价 （人民币） |  | 大写： 小写： |  |
| 备注： |  |  |  |

供应商：                        供应商法人授权代表：

（公章）                        （签名）

年    月     日

说明：询价一览表在询价采购会上当众宣读，务必填写清楚、准确无误。

附件2：

彩色胶片打印机

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 彩色胶片打印机 | 台 | 1 |

二、项目技术参数

| 打印分辨率 | 1,200 x2,400 dpi；1,200 x1,200 dpi |
| --- | --- |
| 首页输出时间 | 最快3.5秒 |
| 预热时间 | 10秒以下（从省电模式启动） 28秒以下（主电源开启状态下） |
| 内存 | 标准： 1GB 最大：2 GB |
| 处理器 | 新ASIC 933MHz CPU |
| PDL | PCL6,PCL5,Adobe PostScript 3,XPS,PDF |
| 打印接口（标配） | 10BASE-T/100BASE-TX，USB2.0 |
| 打印接口（标配） | 以太网1000BASE-T,并口（IEEE1284-B） |

| 操作系统 | Windows 2000,Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Windows Vistax64,Windows 7 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Mac9.2.2, Mac OSX 10.3.9-10.4.11(除10.4.7),10.5/10.6 |
| --- | --- |
| 输入纸张尺寸（纸盘） | 最小：A5 或139.7x182mm 最大：A3S 或297x431.8mm |
| 输入纸张尺寸（旁路纸盘） | 最小：明信片或88.9x98.4mm 最大:SRA3S,12x19S或320x1219mm |
| 输入纸张重量（纸盘） | 60 - 256 gsm, |
| 输入纸张重量（旁路纸盘） | 55 - 280 gsm |
| 输入纸张容量 | 标配：590张：500张（1个纸盘）+90张（旁路）配送； （1）5105张：标配（590张）+双层纸盘模块（500+860+1125张）+ HCF B1(2030张) （2）4120张：标配（590张）+3层纸盘模块（1500张）+ HCF B1(2030张) （3）2090张：标配（590张）+3层纸盘模块（1500张） |

| 输出纸张容量 | 标配：500张 （第二节纸盘：250张、中央接纸盘：250张） |
| --- | --- |
| 体积（宽x深x高） | 640 x 699 X 600(mm) |
| 重量 | 81.6 kg |
| 电源 | 最大：1.65KVA(110V)、2.2KVA(220V)、2.4KVA(240V) |
| 功耗 | (AC220-240W )睡眠模式：2W 或以下待机：75W 连续打印状态：900W |
| 最大月打印负荷 | 14,9000页 |
| 噪音等级 | 节电模式：4.3dB(主机) 4.3dB（整个系统） 最大：54.5dB（主机） 60dB (整个系统) |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 特殊要求1 | 最高限价：5万元 |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 保修年限≥3年 |
| 特殊要求3 | 出现故障响应时间： 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 72小时内无法维修需提供备用机 |

高频电刀技术参数

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 高频电刀 | 台 | 1 |

二、项目技术需求表

| 功能要求 | 必要功能 | A1、具备单切、混切、单双极电凝功能 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A2、器械自动识别功能 |
|  |  | A3、可升级成氩气刀 |
|  |  | A4、智能调节功能 |
| 性能及技术指标 | 主要技术指标 | C1、触摸按键式、液晶屏中文显示 |
|  |  | C2、喷射电凝最高峰值电压4300V-5800V，频率360kHz |
|  |  | C3、最大单极切割功率：≥300 瓦 |
|  |  | C4、最大单极电凝功率：≥200 瓦 |
|  |  | C5、自动切割最大功率：≥300w |
|  |  | C6、无血电动切最大功率：≥200w |
|  |  | C7、高能切割最大功率：≥300w |
|  |  | C8、强力电凝最大功率：≥120w |
|  |  | C9、喷射电凝最大功率：≥120w |
|  |  | C10、柔和电凝最大功率：≥100w |
|  |  | C11、电凝最大功率：≥60w |
|  |  | C12、柔和双极电凝最大功率：≥120w |
|  |  | C13、NESSY中性电极安全监测系统 |
|  |  | C14、存储程序≥8组 |
| 基本配置 |  | E1、主机1套 |
|  |  | E2、负极板20片 |
|  |  | E3、负极板连线1根 |
|  |  | E4、一次性电刀笔10支 |
|  |  | E5、双脚踏1个 |
|  |  | E6、双极电凝镊1把 |
|  |  | E7、双极电凝连线1根 |
| 质量标准 |  | 通过国际ISO质量标准认证 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 特殊要求1 | 最高限价：9.8万元 |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 保修年限≥3年 |
| 特殊要求3 | 出现故障响应时间： 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 72小时内无法维修需提供备用机 |

脑电图机技术方案

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 | 最高限价（单台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 脑电图仪 | 台 | 1 | 4.9万 |
| 动态脑电图盒子 | 个 | 2 | 2.45万 |

二、项目技术需求表

| - 功能 - 要求 | - 必要 - 功能 | A1、具有常规脑电图、脑电地形图功能 |
| --- | --- | --- |
| 技术 指标 | - 主要指标 | 一、脑电图机： B1、★通道配置：≥16通道 B2、★传输方式：数据采用USB线传输，具有超强抗干扰性 B3、★采样率：≥1000次/秒 B4、★采集速度：≥1000点/秒 B5、★共模抑制比：≥110dB 二、动态脑电图盒子 B6、★共模抑制比：≥110dB B7、★连续记录时间：≥48小时全息 |
|  | - 次要指标 | C1、功能概述：具有常规脑电图、脑电地形图等功能； C2、附件设计：符合国际标准的电极接口设计，一套电极导线支持一体式插拔，或单根线插拔，更换维修便捷； C3、语言要求：全中文界面 C4、事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验 C5、测量：具有快捷自动测量多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求 C6、编辑：支持病例数据剪辑功能，便于医生保存典型波形及教学备案 C7、教学：病例数据支持导出到任意电脑上回放，方便用户教学使用 C8、输入范围：±15mv C9、分 辨 率：0.5μν C10、时间常数：0.1s、0.2s、0.3s；0.03s 。 C11、噪声电平：≤0.4μ C12、50Hz干扰抑制比：≥60dB C13、噪声电平：≤2.5uVp-p C14、高频滤波控制：15，30，45，60，120Hz C15、导联切换：单、双、自由导联 C16、校准方式：方波 C17、绝缘方式：双重绝缘 二、脑电盒子技术参数： C18、记录器电源: d.c. 3V（2×1.5V，LR3碱性电池） C19、内部噪声电平: 在规定的频率范围内不大于2.5μVp-p C20、增益: 高HI、中MID、低LOW三档分别为10000、5000、2500倍，误差不超过±10%。 C21、幅频特性: 以10Hz为基准，应满足0.5～30Hz的要求 C22、输入阻抗：≥10MΩ C2、记录器误差：24小时计时误差不超过1min |
| - 基本配置要求 |  | 一、脑电图机 1、联想计算机，专业版WIN2000/XP操作系统 一套 2、显示器：19液晶显示器 一台 3 、打印机：彩色喷墨打印机 一套 4 、放大器主机 一台 5 、NT9200分析软件 一套 6 、电极线23根；耳电极线 4条；电极帽 一套；电极 一套 7、专用仪器台车 一台；支架 一套 8、电源插座 一根 9、脑电图尺 一把 9、使用说明书 一本 10、保修单、装箱单、验收单各一张 二、动态脑电图盒子 1 、记录盒（带电极线）：2套 2 、读卡器 1个 3 、SD卡 4块 4 、加密狗 1个 5、 程序文件光盘 1张 6、 背包 2套 7、 电池 4节 8 、导电膏 1瓶 9 、说明书 1本 10、装箱单、验收单、保修单各1张 11、吹风机 1个 |
| - 质量标准 |  | 产品必须通过ISO13485质量认证； |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 特殊要求1 | 最高限价：9.8万元 |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 保修年限≥3年 |
| 特殊要求3 | 出现故障响应时间： 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 72小时内无法维修需提供备用机 |

动脉硬化检测仪

一、项目一览表

| 采购项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 动脉硬化检测仪 | 台 | 1 |

二、项目技术需求表

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测 |
| 2 | 技术（技术参数和功能）要求及配置： |
| 2.1 | 技术参数 |
| 2.1.1 | ★可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况 |
| 2.1.2 | 可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度） |
| 2.1.3 | 其他检测参数： DBP(舒张压)(四肢); MAP％(平均动脉压); AI(反射波增强指数). SBP(收缩压)(四肢); UT(脉波上行时间); BMI(体格指数). PP(脉压差)(四肢); PVR(脉搏体积记录). |
| 2.1.4 | ★血压测量方式：示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量） |
| 2.1.5 | 存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000） |
| 2.1.6 | 临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究 |
| 2.1.7 | 自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告 |
| 2.1.8 | 可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。 |
| 2.1.9 | 大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。 |
| 2.1.10 | ★可升级多普勒超声CWD检查功能，用来分析血流速度、波形，评价外周动脉疾病的病变部位和程度 |
| 2.1.11 | ★可升级为双床，同时检测2名患者，更适用于体检及大规模流行病学调查。 |
| 2.2 | 配置及全套附件： |
| 2.2.1 | 数量：1台 |
| 2.2.2 | 配有袖带支架（台式） |
| 3 | 附加必备条件： |
| 3.1 | 提供技术使用说明书 |
| 3.2 | 提供生产厂家直接针对此次招标的授权和售后承诺。 |
| 3.3 | 维修24小时内快速反应。免费提供操作和维修培训。 |

三、采购人对项目的特殊要求及说明

| 特殊要求1 | 最高限价：9.9万元 |
| --- | --- |
| 特殊要求2 | 保修年限≥3年 |
| 特殊要求3 | 出现故障响应时间： 维修到达现场时间≤ 4小时（本地） 维修到达现场时间≤24小时（外地） 72小时内无法维修需提供备用机 |

附件3：

重庆市政府采购设备购销合同

（采购项目编号：            ）

甲方（需方）：___________________________

计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________

计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 质保期限： 保修范围： 服务措施： 质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任：按《合同法》、《政府采购法》、《询价文书》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 询价文书及其补遗书是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 本合同一式伍份，甲方肆份、乙方执一份，均具同等法律效力。 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：