附件1

- 技术参数：

- 半球摄像机3台：300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；；红外补光； 2304*1296@20fps、1920*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX。

- 6U网络机柜1个（含安装），2对20M LC-SC单模光纤跳线，2个千兆单模光模块。五孔插座1个（含1米1.5mm*3电源线），3个POE适配器。

- 提供并布放3个监控点网线及电源线，6类网线50米至网络机柜，布线需穿管，摄像机调试需接入医院现有监控平台并上电视墙。

- 商务条款：

- 1、价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。

- 2、安装调试完成，验收合格后，支付全款。