重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购人体成分分析仪等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

- 主要技术需求

（一）人体成分分析仪

1.工作原理:8点接触式多频率生物电阻抗测试；

2.测试部位:5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) ，测量时间:60秒;

3.测量频率:5-250kHz，至少3个频率;

4.可选配同厂家无线超声骨密度仪，进行受检者无机盐缺少情况下，骨质疏松筛查;

5.总阻抗测量最大值:2250;

6.数据库:健康中国人群，男＞8500例，女＞3300例。

（二）肺功能仪

1.肺功能测试仪主机1台；鼻夹一个；咬嘴1套；电源线1根；软件 U盘一个；操作系统:Windows10及以上。

2.标配工作站，含可移动式台车1台、一体机电脑1台、彩色喷墨打印机 1台；定标桶 1个。

- （三）血液透析信息系统

- 支持患者基本信息、病史透析方案等信息录入与一键查询，实现一人一档数字管理，能与现有透析机进行数据对接，自助采集透析相关参数，支持护士移动端录入，同步到医生工作站，具备存储与备份功能等。

（四）除颤仪

1.可选择双相波除颤，除颤能量选择最小可调节（1J-360J）可分档，可通过体旋钮式调节。

2.手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值

3.AED功能具备一键切换成人和儿童模式

4.至少标配3导联心电（夹式)、呼吸（Resp）等监护功能，监护患者类型：新生儿、儿童、成人3类。

5.心电监护模式：具有监护、治疗、诊断模式3种

6.心律失常分析：通过心电电极片，可监测的心律失常分析种类20种以上

7.存储要求:内置≥16GB，可存储≥240小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看

8.AED模式抢救过程支持录音功能，存储时间≥180min。

9.AED功能具备一键切换成人和儿童模式

10.支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南

11.体外起搏模式：按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能（降速为原值的1/4）

11.1.起搏波形：单相方波，脉冲宽度≥20ms

11.2.起搏频率：40ppm～170ppm范围以上

11.3.起搏电流：0mA～200mA范围以上

12.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s4种以上

13.ECG灵敏度：×0.25、×0.5、×1、×2、×4等5种以上

14.可充电锂电池，360焦耳除颤≥100次，200焦耳除颤≥180次，或起搏≥2h，或监护≥3h，低电量报警后，还可连续进行≥20min的生命体征监护，同时可进行最少 6 次最大能量除颤

（五）动态血压监测

1.全平面板板设计，方便清洁消毒；体积小，重量＜160g，方便受检者佩戴

2.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

3.数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据

4.测量方法：示波法

5.血压测量范围至少：收缩压：30-280mmHg（下限≤30mmHg，上限≥280mmHg），舒张压：20-240mmHg（下限≤20mmHg，上限≥240mmHg）（范围越宽越好），脉率测量范围：40-240bpm（下限≤40bpm，上限≥240bpm）（范围越宽越好）

6.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

7.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护

8.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

9.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s

10.支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

（六）电子输尿管肾盂镜

视场角：120°；景深：3-50mm；工作通道：3.6Fr；工作长度：680mm；弯曲角度：上270°/下270°。

- （七）史赛克光源机灯泡

- 匹配史赛克主机。

- （八）抢救床

- 可背部抬高，整体升降、平移，双侧有护栏，配安全带，输液架，氧气瓶架，床垫（床垫需要防滑），刹车至少2个，四个轮子可全方位转向。

（九）全院空气消毒机清洗维护

全院各区域壁挂式、移动式、吸顶式等空气消毒机清洗服务，选择在非诊疗高峰期进行，做好清洗相关记录。

（十）史赛克腔镜维修

史赛克腔镜摄像头按键板进水，需要更换摄像头电缆和安装控制板及密封主件

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年12月12日