重庆市第七人民医院

需求调研

我院拟采购全自动核酸检测分析仪等，主要参数需求及商务需求附后。有意向参与市场调研的供应商，请将纸质资料交医院采购工作组。

- 主要技术需求

（一）全自动核酸检测分析仪

1.检测原理：基于实时荧光定量PCR法（变温扩增）的全自动核酸检测分析仪，集样本信息录入、进样、核酸提取、扩增检测、数据分析、自动化报告全流程。
    2.检测时间：全流程检测时间≤30分钟，满足门急诊快速出报告需求。
    3.提取方法学：磁珠法提取。

4.检测项目：新型冠状病毒（2019-nCoV）、甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、腺病毒等。最低检出限：≤500拷贝/毫升。

（二）裂隙灯显微镜

1.放大倍率：6.3x 10x 16x 25x 40x

2. 目镜倍率：12.5x 5、 目镜夹角：13°

3. 瞳距范围：52mm-85mm

4.屈光度范围：±8D

5.视场直径：6.3x:33mm;10x:22mm;16x:14mm;25x:8.5mm;40x:5.5mm

6.裂隙宽度：0mm-14mm连续可调，裂隙高度：1mm-14mm连续可调

7.裂隙角度：0°-180°水平旋转

8.光斑直径：Ø0.2，Ø1，Ø3，Ø5，Ø10，Ø14（mm)

9.裂隙倾角：5°10°15°20°

10.滤色片：隔热片 减光片 无赤片 钴蓝片。

- （三）肺功能检测仪

- 1.检测显示参数包含： FVC(用力肺活量)：FVC、FEV1、FEV1%（FEV1/FVC）、FEV2、FEV3、FEV6、FEV1/VC Max、PEF、V75(FEF25)、V50(FEF50)、V25(FEF75)、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等； MVV（最大通气量）：MVV、%MVV、BSA、MVV/BSA、VT；MV（静息通气量）：MV、BR、VR、VT、RR。

- 2.测试容量范围：0L-8L； 
3.测试流速范围：0L/s-±14L/s；

- 4.气体容量检测精度：±2%或±0.050L，取其大者；
5.气体流量检测精度：±5%或±0.30L/s，取其大者。

（四）排痰仪

- 1.振动模式：技术指标≥3种（持续/脉冲/变频），变频模式：适合不同痰液粘稠度，压力调节：可多档位调节，可预设治疗时间（可按患者耐受度灵活设置）

- 2.消毒兼容：支持含氯制剂/紫外线整机消毒。

- 3.电池续航＞4小时，支持快充。每天至少能使用大于20次。

二、商务要求

1、自合同签订之日起，5个工作日内完成改造。

2、自项目验收通过之日起质保1年，（若供应商有更优惠的质保期，请在文件中明确应答）。

三、纸质资料要求

公司资质、产品详细技术参数及配置、商务应答、一次性报价表（最低拟成交价）、销售人员授权及联系电话，其他承诺或优惠。所有证照在有效期内，加盖公司鲜章。

资料提交地点：重庆市第七人民医院采购工作组办公室（院内12号楼，职工食堂二楼），联系人：杨老师，电话：62852113。

本需求调研为采购前工作，不等同于询价采购程序。院方综合各公司所报品牌型号、价格、质保等情况执行后期采购工作。

重庆市第七人民医院

采购工作组

2025年12月24日