
附件1
食堂2F办公区弱电改造服务商务技术要求
一、技术参数

1.半球摄像机3台：300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；；红外补光； 2304*1296@20fps、1920*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX。

2.枪式摄像机2台：300万像素1/2.7"半球型网络摄像机；2.8/4mm定焦；10M/100M自适应以太网电口；0.01ux(F2.0, AGC ON)，0lux(开启红外)；；红外补光； 2304*1296@20fps、1920*1080@30fps；支持运动检测、隐私遮盖；供电方式：DC12V±25%、PoE；功作温湿度：-30℃~60℃，≤95%RH；功耗：6W MAX。

3.9U壁挂网孔网络机柜1个（含安装），2对3M LC-SC单模光纤跳线，2个千兆单模光纤收发器。五孔插座1个（含1米1.5mm*3电源线），2个监控POE适配器,55个千兆网络模块及面板，以及网络模块安装和线缆贴标签。

4.提供2台24口千兆电口+4千兆光口静音交换机，支持SNMP协议和consle口，交换容量672Gbps/6.72Tbps，包转发率126Mpps/179Mpps，用于内外网用户使用。

5.提供并布放2个监控点网线及电源线，6类网线50米至网络机柜，布线需穿管，摄像机调试需接入医院现有监控平台并上电视墙。

二、商务条款

1.价格包含安装、调试、辅材、税费等所有费用。

2.安装调试完成，验收合格后，支付全款。

PAGE  
- 34 -

