
附件1

全院停车系统升级改造技术参数

一、车牌识别一体机4台：1.500万高清相机识别准确率99.9%以上2. LED二行显示屏 3.一体机箱4.板金加厚手机防伪功能。车牌识别参数：高清相机500万相素，适应车速 0-30公里/小时，车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等，车牌识别特征 号码、颜色、类型、宽度、车标识别、支持主流车标识别、车牌白名单、支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则、智能校准、支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色，技术参数、无人值守与通道机配合使用，形成无人值守系统；智能补光：根据画面亮度，自动控制灯光，彻底解决逆光、强光等特殊环境；文字显示：四个汉字、四排显示、四种颜色（最大移动显示20个汉字），车牌号码，停车时间，收费金额等，根据不同场景设置不同内容；文字显示模式：向下移动、向上移动、水平移动、固定显示；数字显示模式：固定显示、不显示；数字显示： 16位；可自由设置）；同时具有控制通行指示灯等功能；TTS语音系统可以播报任意语音，音量10级软件可调，输出功率>5W，车位管理 一位多车；多位多车等系统管理，自定义语音播报、自带语音播报功能；根据不同场景播报不同内容，可选配脱机收费功能，整体尺寸 1520mm高*360mm宽*240mm厚，显示尺寸 300mm*300mm，有效像素 300万高清像素，识别算法 抓拍率 ≥99.99% ，识别率 ≥99.99%（典型车牌），摄像头防护等级 IP66（双层防护罩）。

二、直杆道闸（直流无刷）3台：1.2摇控器2.摇控距离>30米3.起落速度可调4.杆长6米伸缩杆；配加密控制器，防摇控私配。

三、车检器3套。
四、院区更换相机及控制卡6台：500万像素，防伪功能。

五、院区道闸更换加密控制器3套：每套包含2个摇控器。
六、新增3个感应雷达。
七、原有系统免费升级更新，解决线上收费等等相关问题。
八、整体质保一年。
PAGE  
- 4 -

