附件2：

| 市七院基础设施维修服务项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 特征描述及说明 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 自动感应门 设备更换 | 感应门感应探头更换（每次更换为一对，放射信号探头及接收信号探头）及信号线束。设备更换后的调试。含人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 对 |  | 按照更换设备量计算 |
| 2 | 自动感应门 设备更换 | 感应门电机系统更换（含电机系统及匹配电脑控制器）品牌：上海欧冠125重型电机。设备更换后的调试。含人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 套 |  | 按照更换设备量计算 |
| 3 | 自动感应门 设备更换 | 感应门吊滑轮更换（每一樘门3组轮子）及设备更换后的调试。 含人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 套 |  | 按照更换设备量计算 |
| 4 | 更换钢质防盗门 | 钢质防盗门（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | ㎡ |  | 面积按门洞尺寸计算 |
| 5 | 更换钢制防火门 | 钢制防火防盗门。甲级（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | ㎡ |  | 面积按门洞尺寸计算 |
| 6 | 钢制防火门 喷漆维修 | 根据门原有颜色现场调制汽车油漆，含所有材料及辅材，门面打磨，上腻子灰填报，精磨，喷漆等所有工序。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | ㎡ |  | 按照实际完成量计算 |
| 7 | 钢制门 焊接维修 | 钢制门，不锈钢门，变形，脱铰，焊接加固维修（电焊或氩弧焊）。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 樘 |  | 按照实际完成量计算 |
| 8 | 钢化双玻璃卫生间门 | 80型1.2厚度铝合金卫生间门（5+9A+5磨砂钢化中空玻璃），含五金配件，含旧门拆除（运到指定位置）、定制新门运输及安装、现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部内容。 | ㎡ |  | 面积按门洞尺寸计算 |
| 9 | 实木套装门 | 实木套装门（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | ㎡ |  | 面积按门洞尺寸计算 |
| 10 | 套装门锁更换 | 实木套装门，病室门、不锈钢门、净化门等门锁损坏更换，不锈钢材质同原款式锁具。含已损坏旧门锁拆除及新锁具的安装调试。现场的清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 把 |  | 按照实际更换量计算 |
| 11 | 木质防火门 | 木质防火门，甲级（更换，含门套、门扇），含旧门拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | ㎡ |  | 面积按门洞尺寸计算 |
| 12 | 木制防火门 喷漆维修 | 根据门原有颜色现场调制汽车油漆，含所有材料及辅材，门面打磨，上腻子灰填报，精磨，喷漆等所有工序。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | ㎡ |  | 按照实际完成量计算 |
| 13 | 地弹门维修 常规维修调试 | 地弹门使用久后的自然变位，不能正常开启，常规维修及调试。未更换设备。含人工服务费、辅料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 次 |  | 按照实际完成量计算 |
| 14 | 地弹门维修 地弹簧更换 | 220型地弹簧（品牌：坚朗），含旧地弹簧拆除、新地弹簧的安装及调试。除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 台 |  | 按照实际完成量计算 |
| 15 | 地弹门维修 不锈钢拉手更换 | 更换原相同款式不锈钢拉手，含旧拉手拆除，新拉手更换及调试。除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 付 |  | 按照实际完成量计算 |
| 16 | 地弹门维修 门玻璃更换 | 12mm厚钢化玻璃，含损坏玻璃的拆除、新玻璃安装、勾结构胶的所有事务。除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 17 | 地弹簧玻璃门夹 | 拆除玻璃门，更换玻璃门夹，安装玻璃门、除渣、清洁卫生、人工、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 套 |  | 按照实际完成量计算 |
| 18 | 铝合金窗 | 90型1.2厚度铝合金推拉窗（5+9A+5钢化中空玻璃）含旧窗拆除（运到指定位置）、除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 19 | 铝合金窗维修 窗锁更换 | 铝合金窗月牙窗锁更换。含旧锁拆除，新锁更换。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 把 |  | 按照实际完成量计算 |
| 20 | 铝合金窗维修 窗滑轮更换 | 铝合金窗轮更换。含旧轮拆除，新轮更换。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 个 |  | 按照实际完成量计算 |
| 21 | 塑钢玻璃窗 窗锁更换 | 塑钢窗月牙窗锁更换。含旧锁拆除，新锁更换。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 把 |  | 按照实际完成量计算 |
| 22 | 塑钢玻璃窗 窗轮更换 | 塑钢窗轮更换。含旧轮拆除，新轮更换。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 个 |  | 按照实际完成量计算 |
| 23 | 塑钢玻璃窗 玻璃更换 | 5+9A+5钢化中空玻璃更换，含损坏玻璃的拆除，定制成品玻璃、运输及安装，结构胶的勾填等。含现场清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 24 | 窗限位器安装 | 铝合金限位器，含材料及现场安装。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 个 |  | 按照实际完成量计算 |
| 25 | 不锈钢包件 | 门边，窗边的不锈钢包件，304#*1.0厚不锈钢定制件，含尺寸丈量，材料及运输、辅材及安装等所有工序。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 备注：需木基层单独计价 |
| 26 | 窗玻璃更换 | 5+9A+5钢化中空玻璃更换，含损坏玻璃的拆除，定制成品玻璃、运输及安装，结构胶的勾填等。 含除渣、清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 27 | 雨棚定制 树脂琉璃瓦型 | 树脂琉璃瓦钢架棚：含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 28 | 雨棚定制 铝合金欧式雨棚 | 铝合金欧式雨棚：型材及款式同综合楼原玻璃棚一致。含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 29 | 雨棚定制 钢架玻璃雨棚 | 型钢夹胶玻璃雨棚：含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 30 | 雨棚定制 彩钢雨棚 | 彩钢夹芯板钢架棚：含所有材料、辅材、运输及现场制作安装。落水安装及防水处理。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 31 | 冷热水 管道更换（不锈钢） | 不锈钢管道更换，含原损坏管道切割拆除，新管道的焊接安装，排水，储水等所有事务。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m |  | 按照实际完成量计算 |
| 32 | 冷热水管道维修 | 钢管，不锈钢管道漏水的焊接维修，按照漏水焊接点位计算。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 点 |  | 按照实际完成量计算 |
| 33 | 铝合金高隔（带百叶窗隔断） | 铝合金高隔专用型材，双边5mm钢化透明白玻，内置可开启铝合金百叶窗。含所有型材，玻璃及辅材，运输及制作安装。 含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 34 | 铝合金高隔维修移安 | 铝合金高隔保护性拆除，新安装点的安装，含拆除，搬运及安装。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 35 | 铝合金高隔维修玻璃更换 | 双边5mm钢化玻璃（含可开启百叶窗），损坏玻璃的拆除，新定制玻璃的安装及辅材。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m2 |  | 按照实际完成量计算 |
| 36 | 铝合金纱窗 | 铝合金纱窗定制安装，含旧铝合金纱窗拆除（运到指定位置）、新铝合金纱窗，滑槽定制、运费、安装。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m |  | 按照实际完成量计算 |
| 37 | 铝合金扶手 | 70*40*3铝合金造型扶手，按照现场实际情况制作安装.含所有型材、运输、辅材、制作安装等所有项目。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m |  | 按照实际完成量计算 |
| 38 | 铝合金栏杆 | 铝艺焊接烤漆栏杆，高度款式根据现场实际情况。含所有型材、运输、辅材、制作安装等所有项目。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m |  | 按照实际完成量计算 |
| 39 | 不锈钢栏杆 | 201#不锈钢栏杆，高度款式根据现场实际情况。含所有型材、运输、辅材、制作安装等所有项目。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | m |  | 按照实际完成量计算 |
| 40 | 病床，推车 焊接维修 | 设备不锈钢推车损坏，脱焊等情况，焊接加固维修（电焊或氩弧焊）。含现场的清洁卫生、人工服务费、材料、管理费、利润、税费等全部费用。 | 台 |  | 按照实际完成量计算 |
| 41 | 计时工 | 零星维修用工（技术工） | 工日 |  | 按实计算 |
|  | 各单项总价 |  |  |  |  |